Бесконтактный считыватель карт доступа

SK-RP100             SK-RP300               SK-RM200

ПАСПОРТ

| ОПИСАНИЕ |  |
| --- | --- |

Устройство представляет собой бесконтактный считыватель, предназначенный для работы в составе системы управления и контроля доступа. Считыватель имеет накладной тип установки и может устанавливаться как внутри помещений, так и снаружи. Для работы вне помещений устройство имеет класс защиты IP66.

Особенности устройства

- Класс защиты IP66.

- Компактные размеры.

- Накладной монтаж.

- Поддержка карт EM / HID / Mifare (чтение UID).

- Интерфейс выхода Wiegand.

- Звуковая и световая индикация.

Комплект поставки

- Считыватель – 1 шт.

- Крепежный комплект – 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и полное руководство пользователя доступны на сайте www.amicom.ru на странице изделия.

Технические данные

| Модель | SK-RP100E SK-RP300E SK-RM200E | SK-RP300M SK-RM200M | SK-RP300EHM SK-RM200EHM |
| --- | --- | --- | --- |
| Формат | EM | Mifare (чтение UID) | EM, HID, Mifare (чтение UID) |
| Частота | 125 кГц | 13,56 МГц | 125 кГц и 13,56 МГц |
| Расстояние считывания | 1~5 см |  |  |
| Формат Wiegand на выходе | 26 бит | 34 бита | EM: 26 бит |
|  |  |  | Mifare: 34 бит |
|  |  |  | HID: Авто. |
| Температура эксплуатации | От -40ºC до +60°C (от -40ºF до +140ºF) |  |  |
| Питание | 9-18 В пост., < 50 мА |  |  |
| Влажность при эксплуатации | 10%-98% отн. влажности |  |  |
| Класс защиты | IP66 |  |  |

- Считыватель SK-RP100 выпускаются в пластиковом корпусе черного цвета.

- Считыватель SK-RP300 выпускаются в пластиковом корпусе черного или белого цвета.

- Считыватель SK-RM200 выпускаются в металлическом антивандальном корпусе.

Габаритные размеры

- SK-RP100: Д70*Ш37*В17 мм

- SK-RP300: Д103*Ш48*В20 мм

- SK-RM200: Д103*Ш48*В19 мм

| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА |  |
| --- | --- |

Монтаж устройства

- Просверлите в стене 2 отверстия {A и C) для винтов и одно отверстие для кабеля.

- Поместите дюбеля в отверстия A и C.

- Пропустите кабель через отверстие для кабеля (B).

- Закрепите заднюю стенку устройства на стене с помощью 2 винтов (Для SK-RP100E закрепите само устройство).

- Прикрепите устройство к его задней крышке (Для SK-RP100E закрепите к устройству переднюю крышку).

SK-RP300 и SK-RM200                                                     SK-RP100

Назначение контактов

| Цвет | Контакт | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Красный | DC+ | Питание + 9-18 В пост. |
| Черный | GND | Общий провод |
| Зеленый | D0 | Wiegand Данные 0 |
| Белый | D1 | Wiegand Данные 1 |
| Коричневый | LED | Управление зеленым СВД |
| Желтый | BZ | Управление зуммером |

Комментарии: коричневый и желтый провода – опциальны. Подключать их необязательно.

Схема подключения

| ИНДИКАЦИЯ |  |
| --- | --- |

| Чтение карты | Светодиод загорится зеленым, будет подан одиночный звуковой сигнал, в то же время считыватель выдаст считанные данные в формате Wiegand |
| --- | --- |
| Внешнее управление светодиодом | При подаче низкого напряжения на коричневый провод светодиода он загорается зеленым |
| Внешнее управление зуммером | При подаче низкого напряжения на желтый провод зуммера раздается звуковой сигнал |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
| --- | --- |

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантия

Информацию о гарантийных обязательства смотрите на сайте skudo.pro.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86

При эксплуатации устройства запрещается:

Устанавливать устройство на прямом солнечном свете, это может вызвать перегрев изделия.

Подключать устройство к источникам питания, с напряжениями не соответствующим указанным в технических характеристиках.

Эксплуатировать устройство в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

ОТМЕТКА ПРОДАВЦА

Модель_______________________________________________________________________________________

Серийный номер_____________________________________________________________________________

Продавец_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Дата продажи________________________________________________________		МП

ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию__________________________________________			МП