НАКЛАДНАЯ КНОПКА ВЫХОДА «ГРИБОК»
МОДЕЛЬ SK-CM33

ПАСПОРТ
И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом (для активации запроса на выход) и в других слаботочных системах.

Комплект поставки

- Кнопка выхода: 1 шт.

- Паспорт: 1 шт.

Характеристики

| Модель | SK-CM33 |
| --- | --- |
| Материал | Цинковый сплав |
| Тип кнопки | Механическая |
| Тип монтажа | Накладной |
| Выход | НО |
| Контролируемая нагрузка | Не более 3А / 36В DC |
| Размер | 53 x 53 x 26мм |
| Рабочая влажность | 0~90% ОВ, без конденсата |
| Температура | от -20 до +55°С |

Подключение (назначение проводов)

Зеленый (GREEN) – НО контакт (NO)

Зеленый (GREEN) – ОБЩ контакт (COM) для НО контакта

Белый (WHITE) – НЗ контакт (NC)

Белый (WHITE) – ОБЩ контакт (COM) для НЗ контакта

Установка

- Отверните фиксирующие винты, снимите переднюю часть корпуса.

- Отметьте места крепления кнопки, при необходимости просверлите отверстия необходимого диаметра.

- Установите заднюю часть корпуса на стене.

- Подключите провода к кнопке.

- Установите верхнюю часть корпуса и заверните фиксирующие винты.

Внимание:
Во избежание поражения электрическим током запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.). Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи.
Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель. Гарантийные обязательства не распространяются на: потерю работоспособности изделия вследствие несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации; потерю работоспособности изделия вследствие механических повреждений

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Импортер: ООО «А-ВИЖН»; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.52, 2 этаж, пом.17. Тел.: +7(495)120-06-86, +7(499)430-00-56

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

Отметки продавца

Модель ___________________________________________________________________________________________________________

Продавец__________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи «_______» _________________________ 20_______ г.		 м.п.