ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК
МОДЕЛЬ SK-EMU-N10 и SK-EMU-N20

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Накладной электромеханический замок SK-EMU-N10/20 предназначен для запирания калиток, дверей, ворот и могут использоваться в составе систем контроля доступа с электронным управлением блокировкой дверей. Замок универсальный и подходит для всех типов дверей (левых, правых, открывающихся вовнутрь и наружу). Управление замком может осуществляется механически или электрически.

Характеристики

| Модель | SK-EMU-N20-NK | SK-EMU-N20-BL | SK-EMU-N10-NK | SK-EMU-N10-BL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | Накладной |  |  |  |
| Напряжение питания | 12В |  |  |  |
| Потребляемый ток | 1.5 А ~ 3 А — при активации (DC12В) |  |  |  |
| Тип замка | Нормально закрытый |  |  |  |
| Блокировка кнопки | Есть |  | Нет |  |
| Материал корпуса | Металл |  |  |  |
| Покрытие корпуса | Никелированный | Черная краска | Никелированный | Черная краска |
| Габаритные размеры | 144 мм (Д) x 105 мм (Ш) x 37 мм (В) |  |  |  |
| Рабочая температура | - 40°C ~ + 55°C |  |  |  |

Комплект поставки:

- Корпус замка: 1 шт.

- Ответная часть: 1 шт.

- Декоративное наружное кольцо цилиндра: 1 шт.

- Набор винтов: 1 шт.

- Железные ключи: 5 шт.

- Отдельный внешний цилиндр: 1 шт.

- Паспорт: 1 шт.

Особенности

- Электрическое и механическое управление;

- Универсальная конструкция - подходит для левых/правых дверей открывающихся во внутрь и наружу;

- Переворот язычка без инструментов;

- Регулируемая пружина ригеля;

- Механическая кнопка выхода;

- Блокировка кнопки в двух положениях (заблокировано и всегда открыто), только замки с двумя цилиндрами;

- Наработка на отказ более 500000 циклов;

Монтажная схема

Между ригелем замка и отверстием на ответной планке должен быть зазор 1мм.

Между замком и ответной планкой должен быть зазор 5мм.

Рекомендации по установке и эксплуатации

- Установите ригель замка в соответствии с направлением закрывания двери (наружу/внутрь). Для этого снимите крышку, надавите на запирающий ригель, выведите ригель за пределы корпуса и разверните его на 180°.

- Укоротите планку цилиндра до нужного размера в зависимости от толщины двери.

- Используя ключ, отрегулируйте силу собачки для соответствия весу двери и силе доводчика.

- При использовании замка в уличных условиях, рекомендуется защитить его от прямого попадания воды.

- Если вы хотите открывать замок дистанционно, то подведите электропроводку к месту установки замка и подключите ее к проводам, выходящим из корпуса замка.

- Рекомендуемая длительность импульса открытия 1 секунда, максимальная длительность импульса 4 секунды.

- Для открытия замка снаружи используйте ключи из комплекта поставки.

- Для открытия замка изнутри используйте механическую кнопку открытия на лицевой панели или электрический импульс от системы контроля доступа.

- В моделях с двумя цилиндрами можно фиксировать кнопку открытия в двух положениях:

  - Кнопка выхода заблокирована, открытие замка возможно либо ключом снаружи, либо электрически через систему контроля доступа.

  - Кнопка выхода зафиксирована в положении всегда открыто, замок все время открыт и доступ свободен.

Аксессуары

Кнопки		Гибкие переходы		Считыватели		Карты доступа

Полный каталог оборудования и аксессуаров смотрите на сайте skudo.pro.

Хранение и транспортировка

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Обратитесь к местным органам власти, чтобы получить подробную информацию о правилах утилизации.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте skudo.pro на странице изделия.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Модель __________________________________________________________________________________________

Продавец________________________________________________________________________________________

Дата продажи «____» _________________ 20_____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация_________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию «____» _________________ 20_____ г. м.п.

Служебные отметки

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________